# ISC 项目二 — 最终报告：图像有损源编码与信道编码

课程: 南京大学 2026 春 — 信息论基础

小组成员: 张海洋 (源编码), 冉丽滢 (信道编码), 仲嘉辉 (系统集成), 陈玉熙 (评估与报告)

日期: 2026年6月

## 摘要

本报告介绍了噪声信道上端到端图像传输系统的设计、实现和全面性能评估。系统采用基于 DCT 的有损源编码（类 JPEG）、(2,1,7) 卷积信道编码与 Viterbi 译码、以及块交织。性能从三个维度进行评估：准确率（纠错能力）、算法复杂度（计算开销）和重建质量（PSNR 与 SSIM）。实验覆盖二进制对称信道（BSC）和二进制删除信道（BEC），测试了多种错误概率、质量因子和随机种子。

实验数据重要说明： 所有实验使用 **Kodak Lossless True Color Image Suite** 中的 12 张真实照片（768×512 或 512×768，24-bit RGB），涵盖人像、风景、建筑等多种场景。由于纯 Python Viterbi 在完整分辨率 Kodak 图像上的计算开销（288 组实验约需 106 分钟），仅使用单个随机种子（42）。Viterbi 译码器为纯 Python 实现——其运行时间不作为优化实现的参考。

## 1. 系统架构

### 1.1 流水线概览

输入图像 (RGB)

│

▼

┌─────────────────┐

│  源编码器        │  RGB → YCbCr → 8×8 分块 → DCT → 量化

│  (DCT + Huffman) │  → Zigzag → RLE → Huffman → 比特流

└────────┬────────┘

│ 源编码比特

▼

┌─────────────────┐

│  信道编码器      │  (2,1,7) 卷积码 (码率 1/2)

│  (卷积码 + 交织) │  → 块交织器 (64×128)

└────────┬────────┘

│ 编码后比特

▼

┌─────────────────┐

│  信道模型        │  BSC: 以概率 ε 翻转比特

│  (BSC / BEC)     │  BEC: 以概率 p 擦除比特

└────────┬────────┘

│ 接收比特 (含错误/擦除)

▼

┌─────────────────┐

│  信道译码器      │  块解交织 → Viterbi 译码

│  (解交织 + Vit)  │  (BSC: 硬判决 / BEC: 软判决)

└────────┬────────┘

│ 纠错后比特

▼

┌─────────────────┐

│  源解码器        │  Huffman 解码 → RLE⁻¹ → Zigzag⁻¹ → 反量化

│  (Huffman+IDCT)  │  → IDCT → YCbCr→RGB → 输出图像

└────────┬────────┘

│

▼

重建图像

### 1.2 技术规格

| 组件 | 算法 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 色彩变换 | ITU-R BT.601 YCbCr | 4:4:4 采样 |
| 块大小 | 8×8 像素 | — |
| 变换 | 2-D DCT-II (SciPy) | 正交归一 |
| 量化 | JPEG 标准量化表 | 质量因子 Q ∈ [1, 100] |
| 熵编码 | Zigzag → RLE → Huffman | 全局 Huffman 表 |
| 差错弹性 | N× 重复 + 多数投票 | N ∈ {1, 3, 5} |
| 信道编码 | (2,1,7) 卷积码 | 生成多项式: (171, 133) 八进制 |
| 译码 | Viterbi (硬/软判决) | K=7, 64 状态 |
| 交织 | 块交织 (64×128) | 按行写入, 按列读出 |
| 信道 | BSC / BEC | ε ∈ [0, 0.1], p ∈ [0, 0.2] |

## 2. 评估方法

### 2.1 评估指标

| 维度 | 指标 | 公式 / 描述 |
| --- | --- | --- |
| 准确率 | 信道 BER | 传输过程中被翻转/擦除的比特比例 |
| 准确率 | 残留 BER（Viterbi 译码后） | Viterbi 译码后的比特错误率 |
| 准确率 | 压缩率 | 原始图像比特数 ÷ 压缩后比特数（不计重复） |
| 复杂度 | 各阶段计时 | 通过 `time.perf_counter()` 测量的挂钟时间 |
| 质量 | PSNR | $10 \cdot \log_{10}(255^2 / \text{MSE})$ |
| 质量 | SSIM | Wang et al. (2004), 高斯窗口 11×11 |

### 2.2 实验设计

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 测试图像 | 12 张 Kodak 真实图像 (768×512 或 512×768, RGB) |
| 质量因子 Q | 10, 50, 90 |
| 重复编码次数 N | 1（基线） |
| BSC 错误率 ε | 0, 0.01, 0.05, 0.10 |
| BEC 删除率 p | 0, 0.05, 0.10, 0.20 |
| 随机种子 | 42 |
| 实验总数 | 288 |

## 3. 结果与分析

### 3.1 PSNR 性能

#### 3.1.1 无错条件（ε = 0, p = 0）

| 质量 Q | PSNR 范围 (dB) | 平均 PSNR (dB) | 视觉质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q = 10 | 23.8 ~ 28.9 | 27.1 | 可接受 — 可见压缩伪影 |
| Q = 50 | 29.8 ~ 35.4 | 33.0 | 良好 — 轻微失真，视觉舒适 |
| Q = 90 | 37.4 ~ 41.6 | 39.6 | 优秀 — 大多数图像接近无损 |

图像依赖性: 在真实 Kodak 照片上，同一 Q 值下不同图像的 PSNR 差异可达 5–7 dB。细节丰富的图像（如植被场景）PSNR 较低，大面积平滑区域的图像 PSNR 较高，与 DCT 压缩理论一致。

#### 3.1.2 信道错误的影响（N=1，无重复编码）

| 信道条件 | PSNR 范围 (dB) | 平均 PSNR (dB) | 退化程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| BSC ε = 0.01, Q=50 | 5.7 ~ 14.7 | 10.6 | 严重 |
| BSC ε = 0.05, Q=50 | 7.1 ~ 9.2 | 8.1 | 灾难性 |
| BSC ε = 0.10, Q=50 | 6.5 ~ 8.1 | 7.3 | 灾难性 |
| BEC p = 0.05, Q=50 | 15.5 ~ 20.5 | 17.9 | 中等 |
| BEC p = 0.10, Q=50 | 10.7 ~ 15.0 | 12.8 | 严重 |
| BEC p = 0.20, Q=50 | 8.0 ~ 11.1 | 9.4 | 非常严重 |

关键发现： 在相同的错误概率下，BEC 的表现始终优于 BSC，PSNR 差距约 10 dB。当 p/ε = 0.05 时，BEC 的平均 PSNR 约为 17.9 dB，而 BSC 仅为 8.1 dB。因为 BEC 的擦除位置被显式标记（使能软判决 Viterbi 译码），而 BSC 硬判决译码无法区分错误比特。

### 3.2 SSIM 分析

#### 3.2.1 无错条件

| 质量 Q | SSIM 范围 | 平均 SSIM | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q = 10 | 0.7011 ~ 0.8280 | 0.7661 | 中等结构相似性 |
| Q = 50 | 0.8713 ~ 0.9410 | 0.9059 | 高结构相似性 |
| Q = 90 | 0.9563 ~ 0.9793 | 0.9691 | 近乎完美的结构保真 |

#### 3.2.2 信道错误的影响

| 信道条件 | SSIM 范围 | 平均 SSIM |
| --- | --- | --- |
| BSC ε = 0.01, Q=50 | 0.1261 ~ 0.6471 | 0.4462 |
| BSC ε = 0.05, Q=50 | 0.0374 ~ 0.2226 | 0.1332 |
| BEC p = 0.05, Q=50 | 0.5880 ~ 0.9249 | 0.8137 |
| BEC p = 0.10, Q=50 | 0.2586 ~ 0.7900 | 0.5833 |

#### 3.2.3 PSNR–SSIM 相关性

在所有实验条件下，PSNR 和 SSIM 呈现出强正相关性（二次拟合 R² > 0.9）。这验证了任一指标用于质量评估的有效性。在高质量水平（PSNR > 35 dB）时，SSIM 接近 0.99 并趋于饱和，表明超出此点后结构性改善递减。

### 3.3 压缩性能

| 质量 Q | 压缩率范围 | 平均压缩率 | 源编码比特数 (256×256×3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Q = 10 | 21.3× ~ 36.0× | 30.3× | 261,968 ~ 443,592 bits |
| Q = 50 | 7.7× ~ 16.1× | 12.2× | 586,312 ~ 1,218,536 bits |
| Q = 90 | 3.5× ~ 6.6× | 5.2× | 1,432,512 ~ 2,715,704 bits |

观察:

真实照片压缩效果好： Q=10 时 Kodak 图像实现 21–36× 压缩，同时保持可接受的视觉质量。这验证了 DCT+Huffman 流水线对自然图像的有效性。

内容依赖性仍然存在： Q=50 时压缩率从 7.7×（细节丰富的风景）到 16.1×（均匀背景的人像），差异超过 2×。

不再出现数据膨胀： 与合成噪声图像不同，真实照片即使在 Q=90 也从未产生比原始像素更大的压缩流。最低压缩率为 3.5×。

原始比特数： 未压缩 Kodak 图像为 768×512×3×8 = 9,437,184 比特（竖版图像为 512×768×3×8）。

### 3.4 Viterbi 译码器纠错性能

| 信道 | 错误概率 | 信道 BER | 残留 BER | 改善因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSC | ε = 0.01 | 1.00% | 1.07% | 0.94× (**恶化**) |
| BSC | ε = 0.05 | 4.96% | 5.34% | 0.93× (**恶化**) |
| BSC | ε = 0.10 | 10.03% | 10.59% | 0.95× (**恶化**) |
| BEC | p = 0.05 | 5.00% | 0.13% | ~38× |
| BEC | p = 0.10 | 10.02% | 0.55% | ~18× |
| BEC | p = 0.20 | 20.10% | 2.20% | ~9× |

关键分析:

BSC 上的硬判决 Viterbi 译码适得其反。 在所有测试的 ε ≥ 1% 条件下，Viterbi 译码后的残留 BER *高于*原始信道 BER。(2,1,7) 卷积码配合硬判决译码在如此高的误码率下无法纠错。这是硬判决 Viterbi 译码的基本局限，而非程序错误。

BEC 上的软判决 Viterbi 译码效果显著。 利用已知的擦除位置信息，译码器实现了 9–38× 的 BER 降低。在 p = 0.05 时，残留 BER 降至约 0.13%，使得重建质量可接受（Q=50 时 PSNR 约为 18 dB）。

块交织对 BEC 至关重要。 64×128 块交织器将潜在的突发擦除转换为孤立擦除，Viterbi 译码器可以有效处理这些孤立擦除。

BER 改善因子的种子间方差很小——给定错误模式后，Viterbi 译码器的性能是确定性的。

### 3.5 算法复杂度

| 流水线阶段 | 平均时间 (s) | 占比 | 渐进复杂度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源编码 | 1.656 | 7.6% | O(N) — DCT, 量化, RLE, Huffman |
| 信道编码 | 0.123 | 0.6% | O(N) — 卷积编码 |
| 交织 | 0.162 | 0.7% | O(N) — 块置换 |
| 信道传输 | 0.122 | 0.6% | O(N) — 逐比特操作 |
| 信道译码 | 17.475 | 79.8% | O(N·2^K) — Viterbi (K=7, 64 状态) |
| 源解码 | 2.360 | 10.8% | O(N) — Huffman 解码, IDCT |
| **总计** | **21.899** | **100%** | — |

#### 关键性能观察

Viterbi 译码是压倒性的瓶颈（占总延迟的 80%）。对于完整分辨率 768×512 Kodak 图像，纯 Python 平均译码时间约 17.5 秒，最坏情况（高 Q、复杂图像）超过 100 秒。

总流水线延迟随图像大小缩放： 从 256×256 合成图像（~4 秒）到 768×512 Kodak 图像（~22 秒）反映了像素数 ~6× 增加，处理时间 ~5× 增加，证实近线性缩放。

源编码效率高，每张 768×512 图像仅需 1.66 秒，与 O(N) 复杂度一致。

纯 Python 开销严重： 在 CPython 中 Viterbi 内循环约 1500–2000 万次迭代/秒。C/C++ 优化实现可快 50–100×，将总延迟降至每张图像 0.5 秒以内。

### 3.6 重复编码的影响（初步结果）

*注：完整的重复编码扫描实验在纯 Python 中计算量过大。以下分析基于 `synthetic_nature` 图像的单种子测量。*

| 重复次数 N | BSC ε=0.05, Q=50 | BEC p=0.1, Q=50 |
| --- | --- | --- |
|  | PSNR (dB) / CR / 时间 | PSNR (dB) / CR / 时间 |
| 1 | 7.4 / 15.7× / 1.1s | 13.5 / 15.7× / 2.2s |
| 3 | 10.3 / 5.2× / 3.7s | 27.0 / 5.2× / 9.7s |
| 5 | 14.4 / 3.1× / 4.6s | 41.0 / 3.1× / 16.0s |

分析:

重复编码在 BEC 上非常有效。 N=5 时，PSNR 从 13.5 dB（差）恢复到 41.0 dB（优秀），接近无错质量。5 个副本的多数投票几乎消除了 Viterbi 译码后的所有残留错误。

BSC 上的改善较为有限。 即使 N=5，PSNR 仅达到 14.4 dB。由于 Viterbi 译码在 BSC 上基线较差（~5.3% BER），多数投票的起点很低。

带宽代价： 压缩率按 N 比例下降（N=5 时从 15.7× 降至 3.1×），即 5× 的带宽开销。

计算代价： Viterbi 译码时间与比特流长度线性缩放，N=5 时的信道译码阶段约为 5× 更慢。

## 4. 可视化图表

`results/figures/` 目录下有 16 张专业图表：

| 编号 | 文件名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 01 | `01_psnr_vs_error_rate.png` | PSNR vs BSC/BEC 错误率（按质量分组） |
| 02 | `02_ssim_vs_error_rate.png` | SSIM vs BSC/BEC 错误率（按质量分组） |
| 03 | `03_compression_ratio.png` | 压缩率和比特数 vs 质量因子 |
| 04 | `04_complexity_breakdown.png` | 各阶段时间分解（堆叠柱状图 + 饼图） |
| 05 | `05_rate_distortion.png` | 率失真曲线：PSNR vs 每像素比特数 |
| 06 | `06_viterbi_performance.png` | 信道 BER vs 残留 BER（对数坐标） |
| 07 | `07_psnr_vs_quality.png` | 不同信道条件下 PSNR vs 质量因子 |
| 08 | `08_repeat_impact.png` | 重复编码对 PSNR/SSIM 的影响 |
| 09 | `09_dashboard.png` | 综合 6 面板性能仪表盘 |
| 10 | `10_psnr_ssim_correlation.png` | PSNR–SSIM 相关性（二次拟合） |
| 11 | `11_compression_vs_error.png` | 压缩率 vs 差错弹性 |
| 12 | `12_viterbi_improvement_heatmap.png` | Viterbi 改善因子热力图 |
| 13 | `13_complexity_scaling.png` | 时间复杂度 O(N) 验证 |
| 14 | `14_per_image_quality.png` | 逐图像类型质量比较 |
| 15 | `15_quality_repeat_interaction.png` | Q × 重复次数交互效应 |
| 16 | `16_channel_residual_analysis.png` | Viterbi 前后 BER 对比（双对数） |

## 5. 讨论

### 5.1 优点

BEC 上表现优秀。 (2,1,7) 卷积码、块交织和软判决 Viterbi 译码的组合为删除信道提供了健壮的保护，实现了 9–38× 的 BER 改善。

BEC 上的质量退化是渐进的。 即使在 p = 0.20（20% 擦除率）时，重建图像仍保留可辨认的结构（Q=50 时 SSIM > 0.4）。

重复编码有效（仅 BEC）。 N=5 的重复 + 多数投票可以在 BEC 上恢复到接近无损的质量，代价是 5× 的带宽扩展。但纯 Python 实现计算开销很大。

压缩效率高。 在无错条件下，平滑图像可实现高达 35× 的压缩，同时保持 PSNR > 30 dB。DCT + Huffman 流水线非常适合自然图像统计特性。

### 5.2 局限性

硬判决 Viterbi 在 BSC 上 ε ≥ 1% 时失效。 这是最关键的发现。码率 1/2 的 (2,1,7) 卷积码在测试的误码率下无法通过硬判决译码纠正随机比特翻转。Viterbi 译码后的残留 BER 实际上*高于*信道 BER。需要更强的编码（Turbo、LDPC）、软解调或更低码率的编码来应对 BSC 信道。

高频内容出现数据膨胀。 类噪声图像在 Q ≥ 50 时产生的压缩流与原始数据相当甚至更大，抵消了压缩收益。Huffman 编码对接近随机的数据增益有限。

纯 Python 实现的 Viterbi 计算复杂度。 O(N·2^K) 的复杂度和 K=7 使得译码器成为瓶颈（占总时间的 75%）。对于 Q=90 的噪声图像（约 170 万源比特，约 330 万编码比特），仅 Viterbi 译码就需要约 30 秒。这限制了大量参数扫描实验的实用性。

仅使用单个随机种子。 由于纯 Python Viterbi 在完整分辨率 Kodak 图像上的计算开销（288 组实验约 106 分钟），仅使用了一个随机种子。多种子实验可提供统计方差估计，但需要 5 小时以上。

固定大小的交织器。 64×128 块交织器需要填充到完整的块大小，在有效载荷接近 8192 倍数的间隙时增加额外开销。

### 5.3 改进建议

为 BSC 实现软判决 Viterbi，通过从信道观测计算对数似然比来改善译码性能。

实现 Turbo 码或 LDPC 码，以在 BSC 信道上实现更好的随机错误纠正能力。

添加基于 CRC 的错误检测，通过选择性重传或错误隐藏来处理不可纠正的块。

使用算术编码替代 Huffman 编码，以改善压缩率，特别是对高频内容。

用 C/C++ 或 Numba JIT 实现 Viterbi 译码器，可获得 50-100× 加速，使更全面的实验成为可能。

使用真实照片图像（Kodak、BSDS500 等）验证结果在实际使用场景中的有效性。

## 6. 结论

本项目成功实现了端到端图像传输系统，集成了基于 DCT 的有损源编码、(2,1,7) 卷积信道编码、块交织以及 BSC/BEC 信道仿真。通过 288 组实验条件（4 种图像 × 3 个质量因子 × 8 种信道条件 × 3 个种子）的全面性能评估，得出以下关键结论：

源编码在无错条件下实现了优异的压缩（高达 35×），并保持了高 PSNR（Q ≥ 50 时 >30 dB）。然而，性能随图像内容剧烈变化——平滑图像可压缩 35×，而噪声图像压缩不到 2×。

硬判决 Viterbi 卷积信道编码在 BSC 上 ε ≥ 1% 时无效。 译码后的残留 BER 略高于信道 BER，没有提供任何纠错增益。这是码率 1/2 卷积码硬判决译码在高 BER 状态下的基本局限。

软判决 Viterbi 在 BEC 上非常有效，通过利用已知擦除位置实现了 9–38× 的 BER 降低。与块交织结合后，为删除信道提供了健壮的保护。

Viterbi 译码是计算瓶颈（占总时间的 75%），与其在约束长度（K=7 → 64 状态）上的指数复杂度一致。纯 Python 实现每张 256×256 图像平均需要约 3 秒，最坏情况超过 30 秒。

PSNR 和 SSIM 强相关（R² > 0.9），在所有条件下提供了一致的质量评估。

重复编码（N=5）可以补偿 BEC 信道错误，代价是成比例的带宽扩展，擦除率达到 p=0.1 时仍能恢复接近无损的质量。

## 7. 复现指南

# 安装依赖

pip install -r requirements.txt

# 运行完整实验套件（约 20 分钟，288 组实验）

python scripts/run_full_experiments.py --medium --no-repeats --csv results/analysis.csv

# 快速验证（约 5 分钟，96 组实验，单种子）

python scripts/run_full_experiments.py --quick --no-repeats

# 从实验数据生成图表

python -c "

from scripts.analysis import load_csv, generate_all_charts

results = load_csv('results/analysis.csv')

generate_all_charts(results)

"

python scripts/plot_advanced.py --csv results/analysis.csv

# 运行所有单元测试

python src/source_coding/test_source_coding.py

python tests/test_channel_coding.py

输出文件:

`results/analysis.csv` — 完整实验数据（288 行，19 列）

`results/figures/` — 16 张专业图表（PNG）

`report/report_en.md` — 本报告（英文版）

`report/report_cn.md` — 中文版

## 参考文献

Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4), 600–612.

Viterbi, A. J. (1967). Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(2), 260–269.

ITU-R BT.601-7 (2011). Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios.

Pennebaker, W. B., & Mitchell, J. L. (1992). *JPEG: Still Image Data Compression Standard*. Springer.